江苏联合职业技术学院相城中专办学点

教 师 教 案 本

（20  — 20  学年   第    学期）

| 院 系 |  |
| --- | --- |
| 授课班级 |  |
| 专业名称 |  |
| 课程名称 |  |
| 授课教师 |  |

| 课题名称 | 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课班级 | 电气自动化（2）班 |  |  | 授课地点 | 1 |
| 授课时间 | 1 | 授课学时 | 1学时 | 授课类型 | 理论课 |
| 教学内容及学情分析 | 【教学内容】 本节课为《电子焊接》课程的核心实践环节，教学内容聚焦于手工焊接技术中的核心技能——通孔元件（如电阻、电容）的焊接与拆焊。课程将系统讲解电烙铁的正确握持与温度调节、焊锡丝的选择与使用、助焊剂的作用、焊接“五步法”（准备、加热、加锡、移锡、移烙铁）的操作要领，以及不合格焊点（虚焊、假焊、桥连）的识别与修正方法。同时，结合电气自动化专业特点，强调焊接质量对后续电路板功能可靠性的直接影响，使学生理解焊接不仅是连接，更是保证电气系统稳定运行的基础工艺。 【学情分析】 授课对象为电气自动化专业二年级学生，已具备《电路基础》、《电子技术》等前导课程的理论知识，对电子元器件有基本认识，但普遍缺乏动手操作经验。学生学习积极性较高，对实践课程兴趣浓厚，但可能存在操作畏难情绪，精细动作协调性有待提高。预计学生在烙铁温度控制、焊锡量把握、焊接时间掌控上会遇到困难，容易产生虚焊、焊点不光滑等问题。部分学生可能忽视安全操作规程，需在教学中反复强调。 |  |  |  |  |
| 教学目标 | 1. 知识目标：掌握手工焊接的基本原理与“五步法”操作流程；理解焊点质量（光泽、形状、浸润性）的评判标准；了解常见焊接缺陷的成因与预防措施。 2. 能力目标：能独立、规范地使用电烙铁完成通孔元件的焊接与拆焊操作；具备初步识别与修正典型焊接缺陷（如虚焊、桥连）的能力；能按照安全规程进行实训操作。 3. 素质目标：培养严谨细致、精益求精的工匠精神和质量意识；树立规范操作、安全第一的职业素养；增强在实操中发现问题、解决问题的实践能力。 |  |  |  |  |
| 教学重点 | 1. 重点1：手工焊接“五步法”的正确操作流程与动作要领 2. 重点2：合格焊点的质量标准（浸润良好、焊点光亮、呈圆锥形） 3. 重点3：电烙铁使用安全规范与实训场地6S管理要求 |  |  |  |  |
| 教学难点 | 1. 难点1：焊接过程中加热时间与加锡量的协调配合，避免虚焊或焊锡过多 2. 难点2：拆焊时对元器件和焊盘的加热保护，避免因过热或用力不当造成损坏 |  |  |  |  |
| 教学方法与教学资源 | 【教学方法】 任务驱动法、示范教学法、实操练习法、小组互评法 【教学资源】 电烙铁、焊台、焊锡丝、助焊剂、万能电路板、电阻电容等通孔元件、多媒体课件（含操作视频）、焊接质量评价标准挂图、实训工作台及安全防护用品 |  |  |  |  |
| 思政元素 | 1. 思政点1：通过介绍我国在精密电子制造领域的快速发展（如航天电子、5G通信），引导学生认识扎实焊接技能对国家高端装备制造业的重要性，激发专业自豪感。 2. 思政点2：以“工匠精神”为核心，强调焊接质量“失之毫厘，谬以千里”，培养学生对待工作一丝不苟、追求卓越的职业态度。 3. 思政点3：在小组练习与互评中，强调团队协作、互帮互助，共同提升技能，培养集体主义精神。 4. 思政点4：强调安全规范与6S管理，引导学生树立责任意识、纪律意识，养成良好的职业行为习惯。 |  |  |  |  |

| 教 学 实 施 过 程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学环节及时间分配 | 教学内容 | 教师活动 | 学生活动 |
| 任务导入与安全规范（5min） | 通过展示一个因焊接不良导致设备故障的案例，引出焊接质量的重要性。讲解本节课任务：完成一组通孔元件的规范焊接。重点强调电烙铁安全使用规范、烫伤预防、用电安全及实训室6S要求。 | 展示案例图片，提出问题，讲解安全规范并示范电烙铁取用、放置的正确姿势。 | 聆听案例，思考焊接质量的意义，记忆安全要点，观察教师示范。 |
| 核心知识与技能讲解示范（15min） | 系统讲解焊接“五步法”每一步的操作要领、焊锡丝与烙铁头的配合技巧。利用多媒体慢放视频分解动作。教师现场示范2-3个元件的焊接过程，同步讲解温度选择、加热位置、加锡时机等关键点，并展示合格焊点与典型缺陷焊点的实物对比。 | 结合PPT和视频讲解原理与步骤，进行现场操作示范，边做边讲，展示正反案例。 | 认真听讲，观察教师示范动作，记录关键步骤和注意事项，对比焊点差异。 |
| 学生分组实操练习（20min） | 学生以2-3人为一组，领取工具和材料，在万能电路板上进行电阻、电容的焊接练习。任务要求：每人至少完成5个合格焊点。教师巡回指导，及时纠正错误姿势和操作，对共性问题进行集中提醒。 | 巡视全场，进行一对一或小组指导，纠正错误，解答疑问，记录普遍性问题。 | 分组进行焊接实操，按照“五步法”尝试操作，组内互相观察、讨论、协助。 |
| 成果展示与评价反馈（4min） | 随机选取2-3组学生的练习板进行投影展示，依据焊点质量标准进行师生共同评价。分析展示焊点中的优点与不足，回顾解决常见缺陷的方法。引导学生进行简单的自评与互评。 | 组织展示与评价，引导学生依据标准进行判断，总结实操中的共性优点与问题。 | 观看展示作品，参与评价讨论，对照标准反思自己的作品，听取改进建议。 |
| 课堂总结与布置作业（1min） | 简要总结本节课的核心技能（焊接五步法）与安全规范。强调课后巩固练习的重要性。布置课外作业。组织学生整理工具、清洁工位，落实6S。 | 进行课程总结，布置作业，督促学生完成实训场地整理。 | 回顾本节课要点，记录作业，按要求整理工具、清理废弃物。 |
| 课外作业 | 1. 基础题：书面总结手工焊接“五步法”的操作步骤及每个步骤的注意事项。 2. 提升题：查找资料，列举三种以上常见的焊接缺陷（除课堂所讲外），并分析其可能成因和修正方法。 3. 预习：预习下一课时内容：表面贴装元件（SMD）的焊接特点与常用工具（热风枪）的基本使用方法。 |  |  |
| 教学反思 |  |  |  |