江苏联合职业技术学院相城中专办学点

教 师 教 案 本

（20  — 20  学年   第    学期）

| 院 系 |  |
| --- | --- |
| 授课班级 |  |
| 专业名称 |  |
| 课程名称 |  |
| 授课教师 |  |

| 课题名称 | 嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课班级 | 电气自动化（2）班 |  |  | 授课地点 | 电子实训室 |
| 授课时间 | 2026年2月15日 | 授课学时 | 2学时 | 授课类型 | 理论课 |
| 教学内容及学情分析 | 【教学内容】 本节课主要学习电子焊接技术中的核心技能——手工锡焊。教学内容包括：1. 电子焊接的基本原理与工艺流程，重点讲解焊锡、助焊剂的作用及热传导过程。2. 常用焊接工具（电烙铁、烙铁架、吸锡器）的正确使用与维护方法。3. 手工锡焊的标准操作步骤：准备、加热、送锡、移锡、冷却。4. 焊接质量的评判标准，包括焊点外观（光亮、圆润、无毛刺）和电气连接可靠性。5. 安全操作规程，特别是用电安全、防烫伤及有害烟雾的防护。课程采用理实一体化模式，理论讲解后立即进行实操练习，完成一个简单电路板（如LED闪烁电路）的元器件焊接任务。 【学情分析】 授课对象为电气自动化专业二年级学生，已具备《电工基础》、《电子技术》等前导课程知识，对电路元件有基本认识。学生动手意愿强，对实践操作兴趣浓厚，但部分学生可能缺乏精细操作的经验和耐心，容易在操作规范性上出现问题。可能遇到的困难包括：对电烙铁温度控制不敏感，导致虚焊或烫坏元件；送锡量和加热时间配合不当，形成焊锡过多或过少的劣质焊点；对焊接质量标准理解模糊，难以自我评判焊点质量。需要教师通过清晰示范和反复纠正来帮助学生掌握要领。 |  |  |  |  |
| 教学目标 | 1. 知识目标：掌握手工锡焊的基本原理、工艺流程及质量评判标准；理解焊锡、助焊剂在焊接中的作用及电烙铁的正确使用方法。 2. 能力目标：能独立、规范地使用电烙铁等工具，完成通孔元器件在电路板上的焊接与拆焊操作；具备初步分析和判断常见焊接缺陷（如虚焊、桥接、拉尖）的能力。 3. 素质目标：培养严谨细致、精益求精的工匠精神和规范操作的安全意识；树立质量第一、责任担当的职业素养。 |  |  |  |  |
| 教学重点 | 1. 重点1：手工锡焊的标准操作步骤与动作要领 2. 重点2：电烙铁的正确握持、温度控制与维护方法 3. 重点3：焊接安全规范与焊点质量评判标准 |  |  |  |  |
| 教学难点 | 1. 难点1：加热时间与送锡量的精准配合，避免虚焊或焊锡过多 2. 难点2：焊点形成过程中，移开烙铁和锡丝时机的把握，确保焊点圆润光亮 |  |  |  |  |
| 教学方法与教学资源 | 【教学方法】 任务驱动法、示范教学法、小组合作探究法 【教学资源】 电子焊接实训台（含恒温电烙铁、烙铁架、吸锡器）、多媒体课件（含操作视频）、焊接练习板与元器件套件（电阻、电容、LED、集成电路底座等）、焊接质量对比样板、安全防护用品（护目镜、排风扇）。 |  |  |  |  |
| 思政元素 | 1. 思政点1：结合我国在高端电子制造（如航天、5G通信）领域的突破，阐述精湛焊接技术对保障国家重大工程可靠性的价值，激发学习动力。 2. 思政点2：强调‘失之毫厘，谬以千里’，通过正反焊点案例对比，引导学生树立精益求精、追求卓越的工匠精神。 3. 思政点3：在小组实操与互检环节，培养团队协作意识和互帮互助的精神，同时强化安全规范操作的责任意识。 4. 思政点4：介绍我国在无铅焊料等环保焊接材料研发上的进展，增强学生的环保意识、创新意识和民族自豪感。 |  |  |  |  |

| 教 学 实 施 过 程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学环节及时间分配 | 教学内容 | 教师活动 | 学生活动 |
| 任务导入与情境创设（10min） | 展示一块焊接精良的工业控制板与一块存在焊接故障的电路板，对比其工作状态。引出问题：优质焊接对电气设备可靠性至关重要。介绍本节课任务：完成一个简易LED闪烁电路的焊接与调试。 | 展示实物与视频，提出问题，明确本节课的学习任务与目标。 | 观察对比，思考焊接质量的重要性，明确学习任务。 |
| 核心知识与技能讲解（20min） | 系统讲解焊接原理、工具使用（重点讲解电烙铁握法、温度设定、海绵清洁）、五步焊接法（准备、加热、送锡、移锡、冷却）的动作分解、安全注意事项（防烫、防烟、用电安全）及优质焊点标准（光亮、圆润、覆盖焊盘、引脚轮廓可见）。 | 利用PPT和动画演示原理与步骤，进行关键动作的慢速示范，强调安全与质量要点。 | 认真听讲、观察示范，记录要点，初步形成操作流程认知。 |
| 教师示范与学生模仿练习（40min） | 教师在实训台进行完整焊接示范，从元件整形、插入到焊接、检查。学生随后在练习板上进行基础点焊练习（焊盘上焊接导线）和元件焊接模仿练习（焊接电阻、电容）。教师巡回指导，纠正错误姿势和操作。 | 分段慢速示范，强调观察加热与送锡过程。巡视全场，一对一纠正学生错误，共性问题集中讲解。 | 分组在工位上进行模仿练习，反复体验“五步法”，初步感受焊点形成过程，接受教师指导。 |
| 任务实施与质量互检（25min） | 学生领取LED闪烁电路套件，根据电路图，独立完成所有元器件的焊接任务。完成后，以小组为单位，依据焊点质量标准进行互相检查，标记出疑似不良焊点。 | 分发任务材料，明确电路图与工艺要求。巡视指导，关注学生操作规范性及遇到的困难。参与小组互检讨论。 | 独立完成电路焊接任务。在小组内交换电路板，使用放大镜等工具进行焊点互检，并记录问题。 |
| 总结评价与拓展延伸（10min） | 选取典型优秀作品和常见缺陷焊点进行展示与点评。总结本节课核心技能点与常见问题。布置课外作业，并简要介绍现代自动化焊接技术（如回流焊、波峰焊），拓宽视野。 | 展示并点评学生作品，归纳总结技能要点与思政内涵。介绍先进焊接技术，激发进一步学习兴趣。 | 聆听点评，对照自己的作品进行反思。了解行业前沿技术，思考技能提升方向。 |
| 课外作业 | 1. 基础题：1. 简述手工锡焊‘五步法’的具体步骤与操作要领。2. 列出三个优质焊点的评判标准。 2. 提升题：观察家中小型电器（如充电器、遥控器）的内部电路板，尝试识别其焊接工艺（手工焊或机器焊），并找出一个你认为焊接质量好或不好的焊点，简述理由。 3. 预习：预习元器件拆焊技术，了解吸锡器、吸锡带的使用方法，并思考在拆焊过程中如何避免损坏电路板焊盘。 |  |  |
| 教学反思 |  |  |  |