江苏联合职业技术学院相城中专办学点

教 师 教 案 本

（20  — 20  学年   第    学期）

| 院 系 |  |
| --- | --- |
| 授课班级 |  |
| 专业名称 |  |
| 课程名称 |  |
| 授课教师 |  |

| 课题名称 | 电子元器件认识 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课班级 | 电气自动化（2）班 |  |  | 授课地点 | 电子实训室 |
| 授课时间 | 2026年2月15日 | 授课学时 | 2学时 | 授课类型 | 理论课 |
| 教学内容及学情分析 | 【教学内容】 本节课是《电子焊接》课程的基础模块，主要内容是认识常用电子元器件。学生将系统学习电阻器、电容器、电感器、二极管、三极管等核心元器件的实物外观、图形符号、主要参数、功能作用及在电路中的典型应用。通过实物展示、参数辨识和初步的检测练习，使学生建立起对电子元器件的基本认知框架，为后续的电路识图、电路板焊接与调试打下坚实的理论基础和实物辨识基础。课程强调理论知识与实物特征的对应，注重培养学生规范识读元器件参数标识的能力。 【学情分析】 授课对象为电气自动化专业二年级学生，已具备一定的电工基础知识和电路分析能力，但对具体的电子元器件实物接触较少，缺乏直观认识。学生学习积极性较高，动手意愿强，但可能对抽象的符号、参数记忆感到枯燥，对元器件外观的细微差别（如色环电阻、不同封装的电容）辨识存在困难。部分学生可能因缺乏耐心，在参数识读环节出现错误。需要教师通过丰富的实物展示、互动问答和动手实践来维持学习兴趣，化解抽象概念。 |  |  |  |  |
| 教学目标 | 1. 知识目标：掌握电阻、电容、电感、二极管、三极管等常用电子元器件的图形符号、主要参数（如阻值、容值、极性、型号）及其含义；理解各类元器件在电路中的基本功能和作用。 2. 能力目标：能根据实物准确识别元器件类型，能规范识读色环电阻的阻值、电容的容值与耐压值等参数标识；能使用万用表对电阻、二极管等元器件进行简单的通断和极性判断。 3. 素质目标：培养严谨细致、规范操作的科学态度；树立安全用电和爱护实训设备的意识；初步形成对电子技术领域的探究兴趣。 |  |  |  |  |
| 教学重点 | 1. 重点1：常用电子元器件（电阻、电容、二极管、三极管）的实物识别与图形符号对应 2. 重点2：色环电阻阻值、电容容量与耐压值等关键参数的识读方法 3. 重点3：元器件的极性判断与使用中的安全规范（如电解电容极性、二极管方向） |  |  |  |  |
| 教学难点 | 1. 难点1：色环电阻色环顺序与阻值计算的准确快速识读 2. 难点2：不同封装、不同材质电容的辨识与参数解读，以及有极性元器件极性的正确判断 |  |  |  |  |
| 教学方法与教学资源 | 【教学方法】 任务驱动法、直观演示法、小组讨论法、练习法 【教学资源】 多媒体课件（含元器件图片、符号、参数表）、各类电子元器件实物样品包（每人一套）、万用表、放大镜、元器件识别任务卡、实训台 |  |  |  |  |
| 思政元素 | 1. 思政点1：通过介绍我国在电子元器件制造领域从追赶到部分领先的发展历程，激发学生的民族自豪感和科技报国情怀。 2. 思政点2：强调元器件参数识读的准确性和极性安装的正确性，引导学生体会电子工作中的‘工匠精神’和一丝不苟的职业素养。 3. 思政点3：在小组辨识与讨论活动中，培养团队协作意识和沟通能力。 4. 思政点4：强调规范操作与用电安全，树立‘安全第一’的生产意识和责任意识。 |  |  |  |  |

| 教 学 实 施 过 程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学环节及时间分配 | 教学内容 | 教师活动 | 学生活动 |
| 情境导入与任务发布（10min） | 展示一块功能完好的简单电路板（如LED闪烁电路），提问其由哪些基本“零件”构成，引出电子元器件的概念。发布本节课核心任务：成为一名合格的“元器件识别员”。 | 展示实物电路板，提出问题，播放简短介绍电子元器件重要性的视频，明确本节课学习任务与目标。 | 观察电路板，思考并回答教师提问，明确学习任务。 |
| 新知讲授与实物认知（30min） | 系统讲解电阻、电容、电感、二极管、三极管五大类元器件。每类讲解包括：图形符号、实物外观（多种封装）、主要功能、关键参数（如阻值、容值、极性）及其标识方法（重点讲解色环电阻和电容的直标法）。 | 利用PPT结合高清图片讲解，同步展示各类元器件实物样品，传阅观察。重点演示色环电阻的读数方法，通过对比加深印象。 | 听讲、观察PPT和实物，记录要点。跟随教师练习色环电阻读数，传看实物样品，建立直观感受。 |
| 任务驱动与实操练习（40min） | 学生以小组为单位，完成“元器件识别任务卡”。任务包括：1. 对发放的元器件样品进行分类。2. 识读指定电阻的阻值、电容的容量和耐压值。3. 用万用表判断指定二极管的极性及好坏。 | 分发任务卡和元器件样品包，巡视指导，解答疑问，纠正错误操作，特别是万用表的使用和读数。对共性问题进行集中讲解。 | 小组协作，对照任务卡，利用所学知识辨识、分类元器件，进行参数识读和简单检测练习，记录结果。 |
| 成果展示与难点解析（15min） | 选取1-2个小组展示任务卡完成情况，重点展示易错点（如色环读反、极性判断错误）。教师针对巡视中发现的普遍难点进行集中解析和强化演示。 | 组织小组展示，进行点评和补充。针对难点进行再次示范和强调，巩固正确方法。 | 小组代表展示成果，其他小组评价或提问。认真听讲难点解析，纠正自己的错误认知。 |
| 课堂总结与作业布置（10min） | 教师总结本节课的知识脉络，强调识别要点和安全规范。布置课外作业，并预告下节课内容（元器件的手工焊接）。 | 系统回顾本节课重点内容，强调规范操作的重要性。布置作业，明确要求。 | 跟随教师回顾总结，查漏补缺。记录作业要求。 |
| 课外作业 | 1. 基础题：整理课堂笔记，绘制电阻、电容、二极管、三极管的图形符号，并注明关键参数含义。完成练习册上关于色环电阻读数和电容标识的习题。 2. 提升题：在家中或网络上寻找一个旧的小电器（如充电器、遥控器），尝试拆开并识别其中至少5种不同的电子元器件，记录其外观和可能的型号/参数。 3. 预习：预习《电子焊接》教材中关于电烙铁结构、使用方法和焊接步骤的内容，思考焊接时需要注意哪些安全事项。 |  |  |
| 教学反思 |  |  |  |