江苏联合职业技术学院相城中专办学点

教 师 教 案 本

（20  — 20  学年   第    学期）

| 院 系 |  |
| --- | --- |
| 授课班级 |  |
| 专业名称 |  |
| 课程名称 |  |
| 授课教师 |  |

| 课题名称 | 焊接5步法 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课班级 | 电气自动化（2）班 |  |  | 授课地点 | 焊接实训室 |
| 授课时间 | 2026年2月16日 | 授课学时 | 3学时 | 授课类型 | 理实一体化 |
| 教学内容及学情分析 | 【教学内容】 本节课主要讲授电子焊接的核心基础技能——焊接五步法。教学内容包括：第一步准备，即清洁烙铁头、元件引脚和焊盘；第二步加热，将烙铁头同时接触焊盘和元件引脚；第三步送丝，将焊锡丝送至烙铁头与焊盘/引脚接触点；第四步移丝，待适量焊锡熔化后移开焊锡丝；第五步移烙铁，待焊点形成良好形状后沿引脚方向迅速移开烙铁。课程将详细解析每个步骤的操作要领、温度控制、时间把握及质量标准，并通过典型直插式电阻的焊接任务进行实践。同时，强调焊接过程中的安全操作规程，如防止烫伤、避免虚焊、假焊等常见缺陷。 【学情分析】 授课对象为电气自动化专业二年级学生，已具备一定的电路基础知识和元器件识别能力，对焊接工具（电烙铁）有初步接触，但大部分学生缺乏系统、规范的焊接操作训练。学生学习积极性较高，动手意愿强，但可能存在操作粗心、急于求成的问题。预计学生在加热与送丝的时机配合、焊点质量（光泽、形状）的把握上会遇到困难，对焊接温度和时间的感觉需要反复练习才能建立。部分学生可能对操作安全规范不够重视，需要重点引导。 |  |  |  |  |
| 教学目标 | 1. 知识目标：掌握焊接五步法的具体步骤和操作要点；理解良好焊点的质量标准（光滑、明亮、呈圆锥形）；了解焊接过程中的安全注意事项和常见缺陷（虚焊、假焊、桥连）的产生原因。 2. 能力目标：能按照焊接五步法，独立、规范地完成一个直插式元器件的合格焊接；具备初步判断焊点质量好坏的能力；能安全、正确地使用和维护电烙铁等焊接工具。 3. 素质目标：培养严谨细致、精益求精的工匠精神；树立规范操作、安全第一的职业意识；增强在实践操作中发现问题、解决问题的探索精神。 |  |  |  |  |
| 教学重点 | 1. 重点1：焊接五步法的完整操作流程和顺序 2. 重点2：加热、送丝、移烙铁三个关键步骤的时机与配合 3. 重点3：焊接安全规范与焊点质量验收标准 |  |  |  |  |
| 教学难点 | 1. 难点1：加热时间与送丝时机的精准配合，避免加热不足或过度 2. 难点2：形成合格焊点（形状、光泽）的手感控制，避免虚焊、拉尖 |  |  |  |  |
| 教学方法与教学资源 | 【教学方法】 任务驱动法、示范教学法、讲练结合法、小组讨论法 【教学资源】 多媒体课件（含操作视频）、焊接实训台（含电烙铁、焊锡丝、海绵）、直插式电阻与万能板、焊接质量对比样品、操作步骤挂图、安全操作规程手册 |  |  |  |  |
| 思政元素 | 1. 思政点1：结合我国在高端电子制造、航天航空等领域焊接技术的突破，阐述扎实基本功对国家制造业高质量发展的重要性，激发学习动力。 2. 思政点2：强调焊接五步法是行业规范，引导学生树立严谨规范、一丝不苟的工匠精神，追求零缺陷的工程质量。 3. 思政点3：在实操练习中强调安全互查、经验分享，培养团队协作意识和安全责任意识。 4. 思政点4：通过展示国产优质焊接材料和设备，增强学生对民族工业的自豪感和未来投身技术创新的使命感。 |  |  |  |  |

| 教 学 实 施 过 程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学环节及时间分配 | 教学内容 | 教师活动 | 学生活动 |
| 任务导入与目标明确（10min） | 展示一个焊接精良的电路板和一个存在虚焊、桥连等问题的电路板，对比引出焊接质量的重要性。播放一段简短的高科技电子产品制造中精密焊接的视频，激发兴趣。明确提出本节课核心任务：学会焊接五步法，焊出一个合格焊点。 | 展示实物、播放视频、提出问题、阐述任务目标与价值。 | 观察对比、思考回答、明确学习任务和目标。 |
| 知识讲解与示范演示（25min） | 系统讲解焊接五步法的每一步骤名称、操作要领、注意事项。结合PPT动画分解动作。教师进行现场慢速操作示范，重点演示加热位置、送丝角度、移开时机。强调安全规范（烙铁摆放、烫伤预防、通风）。分析良好焊点与不良焊点的特征。 | 理论讲解、播放动画、现场分步示范、强调安全与质量标准。 | 聆听、观察、记录要点、识别焊点好坏。 |
| 分组练习与巡回指导（50min） | 学生以2-3人为一组，领取工具和材料（电阻、万能板）。按照五步法进行反复练习。教师巡视全场，进行一对一或小组指导，纠正错误姿势和操作顺序，解答疑问。引导学生互相观察、讨论焊点质量。 | 分发材料、巡视指导、个别纠正、记录共性问题。 | 分组实操、反复练习、互帮互学、对照标准自检焊点。 |
| 难点突破与集中点评（15min） | 针对巡视中发现的共性问题（如送丝过早、移烙铁太慢导致拉尖等）进行集中讲解和错误操作演示。再次进行正确操作示范。展示学生中的优秀焊点和典型问题焊点，进行对比分析。 | 集中讲解共性问题、正误对比演示、展示并点评学生作品。 | 聆听、对照自查、观察优秀案例、加深理解。 |
| 巩固练习与成果检验（20min） | 学生在教师点评后，进行针对性巩固练习，力求焊出2-3个自评合格的焊点。教师进行最终成果抽查，依据焊点质量标准给予简短评价。 | 继续巡视、抽查评价学生最终练习成果。 | 针对性巩固练习、自评焊点、接受教师抽查。 |
| 课堂总结与布置作业（5min） | 师生共同回顾焊接五步法的步骤口诀。总结安全操作规范和焊点质量标准。布置课外作业，并预告下节课内容（拆焊技术）。 | 引导学生总结、强调核心要点、布置作业。 | 参与总结、记录作业。 |
| 课外作业 | 1. 基础题：默写焊接五步法的名称，并简述每一步的操作要点。 2. 提升题：在万能板上焊接一个由5个电阻组成的简单串联电路，要求焊点全部符合质量标准，并拍照记录。 3. 预习：预习拆焊技术的常用方法（吸锡器、吸锡带），思考拆焊时应注意哪些问题。 |  |  |
| 教学反思 |  |  |  |